| CÓDIGO DE LA FICHA |  | TÍTULO DE LA FICHA |  | REFERENCIA EN LA DMA |  | FECHA INFORME |  | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWB 1 |  | Aguas Superficiales (ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras) Tipología de masas de agua superficiales |  | Anejo II 1.1, 1.2 |  | 2005 |  | 1 |
| DATOS GEOGRÁFICOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CATEGORÍAS MASAS DE AGUA |  |  | - TIPOS - EXISTENTES |  | - CÓDIGO DEL TIPO |  | - Nº MASAS DE AGUA |  |
| - MASAS DE - AGUA SUPERFICIAL | - Ríos |  | - Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea (nº MIMAM 9) |  | - 112.220 |  | - 115 |  |
|  |  |  | - Ríos de montaña mediterránea silícea (nº MIMAM 11) |  | - 112.310 |  | - 25 |  |
|  |  |  | - Ríos de montaña mediterránea calcárea (nº MIMAM 12) |  | - 112.320 |  | - 199 |  |
|  |  |  | - Ejes mediterráneo continentales poco mineralizados (nº MIMAM 15) |  | - 121.210 |  | - 52 |  |
|  |  |  | - Ejes mediterráneo continentales mineralizados (nº MIMAM 16) |  | - 121.220 |  | - 5 |  |
|  |  |  | - Grandes ejes en ambiente mediterráneo (nº MIMAM 17) |  | - 122.000 |  | - 19 |  |
|  |  |  | - Ríos de montaña húmeda calcárea (nº MIMAM 26) |  | - 212.220 |  | - 184 |  |
|  |  |  | - Ríos de alta montaña (nº MIMAM 27) |  | - 212.320 |  | - 98 |  |
|  | - Lagos |  | - Alta montaña septentrional, dimictico, aguas ácidas (nº CHE 1) |  |  |  | - 58 |  |
|  |  |  | - Alta montaña, dimíctico, aguas alcalinas (nº CHE 2) |  |  |  | - 1 |  |
|  |  |  | - Interior en cuenca de sedimentación, cárstico, hipogénico grande (nº CHE 7) |  |  |  | - 2 |  |
|  |  |  | - Interior en cuenca de sedimentación, cárstico, hipogénico pequeño (nº CHE 8) |  |  |  | - 1 |  |
|  |  |  | - Interior en cuenca de sedimentación, permanente, profundo no salino (nº CHE 11) |  |  |  | - 3 |  |
|  |  |  | - Interior en cuenca de sedimentación, permanente, somero, no salino (nº CHE 13) |  |  |  | - 7 |  |
|  |  |  | - Cuenca de sedimentación, temporal, no salino, aguas alcalinas (nº CHE 15) |  |  |  | - 4 |  |
|  |  |  | - Cuenca de sedimentación, permanente, profundo salino (nºCHE 10) |  |  |  | - 1 |  |
|  |  |  | - Cuenca de sedimentación, temporal, salino (nº CHE 14) |  |  |  | - 7 |  |
|  |  |  | - Litorales de tipo Marjal (nº CHE 17) |  |  |  | - 7 |  |
|  | - Aguas de transición |  | - Aguas fluviales oligohalinas |  |  |  | - 1 |  |
|  |  |  | - Aguas no fluviales euhalinas confinadas con bajo hidrodinamismo |  |  |  | - 2 |  |
|  | - Aguas costeras |  | - Mediterráneo de aguas libres euhalinas con hidrodinamismo variable |  |  |  | - 1 |  |
| TEXTO RESUMEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ríos El sistema A establece un procedimiento de división jerárquica que parte de considerar las regiones ecológicas que el anexo 11 de la Directiva indica (dos para el caso del Ebro) y después distinguir tres clases en función de la altitud, dividir todo ello en cuatro clases según la superficie de cuenca vertiente, y finalmente volver a dividir en tres nuevos grupos según el sustrato geológico. Se obtiene un máximo de 72 clases posibles. Este sistema A ha sido aplicado con las herramientas y la base de datos que aporta el GIS-Ebro y también fue realizado por el Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo del Centro de Estudios Hidrográficos. Los resultados alcanzados no reflejan la variabilidad natural de la cuenca y además se obtiene un elevadísimo número de tipos que el modo alguno viene a reflejar la necesidad de establecer un número semejante de referentes para valorar el estado. Por todo ello, desde que se iniciaron los primeros trabajos de tipificación siempre se ha trabajado aprovechando las posibilidades que ofrece el sistema B. De acuerdo con el anexo II de la DMA, si se utiliza el sistema B, habrá que lograr el mismo grado de discriminación que si se utiliza el sistema A. La interpretación de esta frase puede hacer pensar que utilizando el sistema B también debería llegarse al mismo número de tipos al que se llegaría utilizando el sistema A, o bien, como la hemos interpretado en nuestro caso, que fuese potencialmente posible llegar a ese número de tipos aunque, teniendo en cuenta el número de referentes que puede ser viable utilizar, se agrupen en un reducido número de tipos principales. Atendiendo a todo ello se ha realizado una tipificación de la red fluvial de los ríos de la demarcación hidrográfica del Ebro, apoyada en cuatro trabajos principales: 1) regionalización ecológica de la cuenca (CHE, 1999) consultable en http://oph.chebro.es/documentacion/estudiosecologicos, 2) caracterización de los tipos de ríos (MIMAM, 2004), 3) segmentación de la red fluvial de la cuenca del Ebro y 4) tramificación geomorfológica de la red fluvial de la cuenca del Ebro (CHE, 2004). Como resultado de todo ello se obtienen los 8 tipos para la demarcación con equivalencia en los tipos nacionales definidos por el MIMAM, como refleja la siguiente tabla: Tipificación MIMAM (2004); Tipificación CHE (1998). Nº; NOMBRE; Nº; NOMBRE. 9; Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea; 5; Ríos de la depresión. 11; Ríos de montaña mediterránea silícea; 1; Ríos de alta montaña. 12; Ríos de montaña mediterránea calcárea; 3; Ríos de montaña mediterránea. 15; Ejes mediterráneo continentales poco mineralizados; 4; Ríos importantes. 16; Ejes mediterráneo continentales mineralizados; 5; Ríos de la depresión. 17; Grandes ejes en ambiente mediterráneo; 6; Eje del Ebro. 26; Ríos de montaña húmeda calcárea; 2; Ríos de montaña húmeda. 27; Ríos de alta montaña; 1; Ríos de alta montaña. Entre los múltiples factores utilizados cabe recordar los siguientes: Factores obligatorios; Latitud Longitud Geología (28 descriptores) Morfometría (8 descriptores). Factores opcionales; Climatología (5 descriptores) Uso del suelo (32 descriptores) Hidrodinamismo (7 descriptores) Química del agua (12 descriptores) Pendiente Morfología del valle Morfología del cauce principal Estratificación de las aguas. |

TEXTO RESUMEN (Continuación):

Lagos La tipificación de los lagos no se ha limitado a los que más adelante se considerarán como masas de agua sino que se ha realizado para la mayor parte de los espacios inventariados dentro de esta categoría, aunque por su tamaño no sean después objeto de caracterización. Sin embargo, pueden resultar lugares ideales para estudiar condiciones de referencia de ciertos tipos que, en los espacios mayores, no se encuentran por estar claramente alejados de la situación prístina apropiada para valorar los referentes. Como resultado de todo ello se han obtenido los siguientes 10 tipos (entre paréntesis el número de la clasificación de Cedex de 2004): - Alta montaña septentrional, dimíctico, aguas ácidas (tipo nº 1) - Alta montaña septentrional, dimíctico, aguas alcalinas (tipo nº 2) - Cuenca de sedimentación, cárstico, hipogénico, grande (tipo nº 7) - Cuenca de sedimentación, cárstico, hipogénico, pequeño (tipos nº 8) - Cuenca de sedimentación, permanente, profundo, no salino (tipo nº 11) - Cuenca de sedimentación, permanente, somero, no salino (tipo nº 13) - Cuenca de sedimentación, temporal, no salino, aguas alcalinas (tipo nº 15) - Cuenca de sedimentación, permanente, profundo, salino (tipo nº 10) - Cuenca de sedimentación, temporal, salino (tipo nº 14) - Litorales de tipo marjal (tipo nº 17) Los factores utilizados han sido los siguientes: Factores obligatorios; Altitud Latitud Longitud Geología Profundidad. Factores opcionales; Origen del agua Hidroperiodo Tiempo de permanencia de la inundación Salinidad del agua Superficie del espejo. Aguas de transición En la demarcación del Ebro se distinguen dos ambientes de transición: el estuario del Ebro y las bahías deltaicas. En total son tres masas, 1 en el eje fluvial y otras 2 anexas a la costa. Los dos tipos definidos son los siguientes: - Cauce del Ebro – Aguas fluviales oligohalinas - Bahías deltaicas – Aguas de transición euhalinas confinadas con bajo hidrodinamismo Los factores utilizados han sido los siguientes: Factores obligatorios; Latitud Longitud Amplitud media de las mareas Salinidad media anual. Factores opcionales; Profundidad máxima Hidrodinamismo Morfología.

TEXTO RESUMEN (Continuación):

Aguas costeras Únicamente se define un polígono de aguas costeras que cubre una superficie de 678,2 km2. Corresponde al tipo definido como: - Mediterráneo de aguas libres euhalinas con hidrodinamismo variable Los factores utilizados han sido los siguientes: Factores obligatorios; Latitud Longitud Amplitud media de las mareas Salinidad media anual. Factores opcionales; Profundidad Composición media del sustrato.