| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWPI 2 | Identificación de las masas de agua en riesgo. |  | 2005 | 7 |

### Descripción del Análisis

En el IMPRESS cualitativo el riesgo es la combinación del resultado de la identificación de las presiones significativas y el análisis del impacto según el siguiente esquema:

| RIESGO |  | IMPACTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | comprobado | probable | sin impacto | sin datos |
| PRESIÓN | significativa | alto | medio | bajo | medio |
|  | no significativa |  |  | nulo | bajo |
|  | sin datos |  |  | bajo | no se permite |

Los criterios utilizados para clasificar las MAS según el riesgo y según el impacto figuran en el capítulo 7 del Manual-IMPRESS incluido en el Anexo I de este Informe. Un resumen de los mismos se ha recopilado en las fichas SWPI 3 a 7 que componen este informe.

El resultado de la valoración de riesgo por el IMPRESS cualitativo se combinará con el IMPRESS cuantitativo que finalizará en Mayo de 2005.

Cada nivel de riesgo implica la gestión del riesgo mismo, siguiendo las directrices de la siguiente tabla:

| GESTIÓN DEL RIESGO |  | IMPACTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | comprobado | probable | sin impacto | sin datos |
| PRESIÓN | significativa | - Programa de Medidas a corto plazo (inmediato) - Caracterización adicional (si se desconoce el origen del impacto) - Red Operativa | - Programa de Medidas a largo plazo - Red Operativa | - Programa de Muestreo (a largo plazo) | - Programa de Muestreo (a corto plazo) |
|  | no significativa |  |  | - nulo | - Programa de Muestreo (a largo plazo) |
|  | sin datos |  |  | - Programa de Muestreo (a largo plazo) | - Caracterización adicional inmediata (identificar Presiones) |

La adaptación de la categoría de riesgos del Manual-IMPRESS a la división propuesta en la ficha SWPI 2 del “Reporting Sheet-2005” resulta de la siguiente manera:

| RIESGO |  | IMPACTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | comprobado | probable | sin impacto | sin datos |
| PRESIÓN | significativa | RIESGO SEGURO | RIESGO EN ESTUDIO | RIESGO NULO | RIESGO EN ESTUDIO |
|  | no significativa |  |  |  |  |
|  | sin datos |  |  |  | --- |

siendo:

| R S | Riesgo Seguro | MAS en riesgo de incumplir alguno de los OMA de la DMA, no se requiere caracterización adicional. |
| --- | --- | --- |
| R EE | Riesgo en Estudio | MAS en las que no se puede caracterizar el riesgo por falta de datos. Es preciso una caracterización adicional y/o datos de Vigilancia sobre el Estado. |
| R 0 | Riesgo Nulo | MAS sin riesgo de incumplir alguno de los OMA de la DMA |

### Resultados

|  | % (absoluto) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Masas de Agua | R S | R EE | R 0 |
|  | 4,88% (34) | 51,79% (361) | 43,33% (302) |

### Mapa de riesgos